# Розбърипи - Курс по практическо приложение на едноплаткови компютри

## Възрастова група и необходими умения:

Обучението е разработено за ученици от 7-ми клас или по-големи изучаващи информатика като част от учебната програма или допълнителна подготовка под формата на Свободно Избираема Подготовка (СИП) или Задължително Избираема Подготовка (ЗИП).

Обучението може да се провежда в групи до 12 ученика.

Във всеки обучителен курс ще участват по 2-ма обучаващи от Пейсейф.

## Цели на обучението:

- Надграждане на придобитите знания за програмиране с умения за практическо приложение при едноплаткови компютри.

- Развиване на знания и умения за работа с хардуерни елементи. Приемане на вход на хардуерен пин, обработка и подаване изход.

- Развиване на творческо мислене чрез обогатяване на вече подадена задача с нови възможности и приложения.

## Протичане на занятията:

Продължителност: 2 учебни часа

1-ви час

- Въведение и запознаване

- Предаване на материалите на учениците

- Обясняване на идеята

- Свързване на хардуера

  - Свързване на Монитор (трябва да е със HDMI интерфейс), мишка (трябва да е USB) и клавиатура (трябва да е USB)

  - Свързване на останалите елементи: Огъната жица, Пръстен, Начало и Край

2-ри час

- Имплементация на програмата

- Тестване

- Помощ на взеки от учениците да завърши заданието

- Подаване на допълнителни задачи на по-бързите: Анулиране на мисия, Резултати, Добавяне на звук (при монитор съчетан с тонколони).

- Снимки на най-добрия проект и неговите автори

- Пожелание събиране на Е-mail-и за по нататъшана връзка

## Обучаващи

|  | Илия Илиев Старши Софтуерен Инженер |  | Траян Момков Софтуерен Инженер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ричард Ковачев Софтуерен Инженер |  | Йордан Неделчев Архитект Софтуерни Решения |
|  | Антон Фучеджиев Софтуерен Инженер |  | Свилена Коцева Софтуерен Инженер |

## Необходими материали (за всеки ученик)

Предоставени от Пейсейф в полза на учениците:

- Стартов комплект Розбъри Пи   KIT-PI3-STARTER включващ:

  - Хардуерна платка Raspberry Pi 3 Model B, 16 GB MicroSD

  - Зарядно устройство с преходник за контакти тип шоко

  - Кутия

  - Флаш памет тип Micro Secure Digital с предварително заредена инсталация за операционна система (NOOBS)

Уредени само за обучението от Пейсейф или Училището

- Монитор със вход HDMI – за предпочитане със вградени тонколони

Предоставени от Пейсейф или уредени само за обучението от Пейсейф или Училището:

- Клавиатура с Вход/Изход USB

- Мишка с Вход/Изход USB

- Кабел HDMI

Предоставени от Пейсейф в полза на учениците:

- Два пирона

- Парче изолирбанд

- Парче фибран  с размери 		≈ 40см х 10см

или дървено блокче с размери 	≈ 40см х 5см х 5см

или стиропор с размери 		≈ 40см х 5см х 5см

- Парче медна тел с дължина 	≈ 1м

- Кабелни конектори тип джъмпер женско – женско

- Кабелни конектори тип дджъмпер мъжко - мъжко

## Обучителна Програма

Ще разработим играта – «Стабилни ръце» публикувана в списание «МагПи» от 30-ти Август 2012г. [https://issuu.com/themagpi/docs/issue_5_final]

Играта «Стабилни ръце» е отдавна известна. Състои се в това да прекарате метален пръстен по продължението на огъната жица без да го докоснете до жицата. Можете да направите играте по-лесна или по-сложна като правите повече или по-малко сгъвки по жицата или като използвате по-голям или по-малък пръстен.

Конструкция

1. Огънете парче от жицата във формата на пръстен (D) с дръжка и изолирайте с изолирбанд частта от дръжката която трябва да се хваща с ръка.

2. Вземете друпо парче от медната жица, което ще играе ролята на огъната жица и го промушете през пръстена.

3. Вмъкнте двата края на огънатта жица (C) в двата края на фибрана/стиропора или в дървеното блокче във предварително пробити дупки за целта. Двата края трябва да са достатъчно отдалечени.

4. Забучете две допълнителни парченца жица или пирони близо до двата края на огънатата жица, които да служат за маркери за начало и край (A и B)

5. Свържете към всеки от краищата на огънатата жица, маркера за начало, маркера за край и пръстенът, по една (изолирана) жичка (тип джъмпер) и ги прикрепете със изолирбанд

След това свържете другите краища на жичките към съответните пинове на розбърипи платката както е показано на фигурата.

Как работи

Общо взето имаме три сигнални жички и заземяване. Допълнителен резистор не се изисква, защото се използва вграденият в розбъри пи.

Програма

Програмата ще напишем сравнително лесно на езика Питон.

Първо трябва да инициализираме трите пина за входни данни.

В програмата ще използваме GPIO номерата на портовете, а не физическите портове.

Играта има три фази

1)  Чакаме докато пръстенът (D) се докосне до началната точка А.

2) Чакаме докато пръстенът D бъде махнат от началната точка А.

3) Измерваме времето от момента от който пръстенът D не е вече в начална точка до момента в който се допре до крайната точка. Докато сме в тази фаза преброяваме, колко пъти пръстенът D се е докоснал до огънатата жица C.

След това повтаряме по горното за нова игра – и така до безкрай. За да спрете програмата натиснете      Ctrl – C.

Това е базовата програма, която след това можем да надграждаме.

Възможно надграждане е добавянето на звук когато пръстенът се докосне до огънатата жица (необходим е HDMI монитор с вградени тонколонки) .

Мопжем също да запазим имена на играчи и постигнати резултати.

Можем да анулираме мисия, когато пръстенът D бъде обратно докоснат до началото A.

И така нататък.

# python3

# Steady hands game

import RPi.GPIO as GPIO

import time

# use BCM GPIO numbering – use anything else and you are an idiot!

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# set up GPIO input pins

#   (pull_up_down be PUD_OFF, PUD_UP or PUD_DOWN, default PUD_OFF)

GPIO.setup(4, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# GPIO 0 & 1 have hardware pull ups fitted in the Pi so don’t enable them

GPIO.setup(0, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_OFF)

GPIO.setup(1, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_OFF)

print("Hi from Python :- Steady Hands game")

delay = range(0, 5000)

dum = 0

start_rest = 4

end_rest  = 0

wire = 1

while True:

#wait until the wand is at the start

Print("Move the loop ot the start rest")

while GPIO.input(start_rest != 0:

time.sleep(0.8)

print("Your off")

# time the run to the other rest

penalty = 0

run_time = time.clock()

while   GPIO.input(end_rest) != 0:

if GPIO.input(wire) == 0:

penalty = penalty + 1

print("Penalties total ", penalty, " points")

time.sleep(0.07)

score = time.clock() – run_time + (penalty*0.07)

print("The run time was ", score, " seconds with ", penalty, " penalty points")

#finished a run so start again